PROJEKT  BUDOWLANY

NAZWA OPRACOWANIA :            Remont  konserwatorski stolarki okiennej

ADRES OBIEKTU:                          Marwica , gmina Rychliki. Dz.Nr 12/1km1

INWESTOR :                                   Dom Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy

RODZAJ OPRACOWANIA :           Projekt  remontu i wymiany okien

BRANŻE :                                       Architektura

AUTOR OPRACOWANIA :            arch. Janusz Różański  /WM-0036/

ul. 1 Maja 28/7    82-300 Elbląg

Elbląg , luty 2011 r

# OPIS TECHNICZNY

do remontu konserwatorskiego stolarki okiennej w Domu Dziecka „ Orle Gniazdo”

w Marwicy gmina Rychliki

  - Dane ogólne

  - Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- pomiary inwentaryzacyjne

- wizja lokalna w terenie

- serwis fotograficzny

- decyzja Warmińsko- Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23-08-2010 r. Odpis w załączeniu.

1.2.     Dane liczbowe;

Powierzchnia działki: 22800 m2

Powierzchnia zabudowy : 835,84 m2

Powierzchnia użytkowa : 2050,69 m2

Kubatura : 8325,27 m3

- Rodzaj inwestycji:  budynek Domu Dziecka. Remont konserwatorski stolarki okiennej

- Inwestor : Dom Dziecka „Orle Gniazdo”

- Adres inwestycji : Marwica gmina Rychliki dz. Nr 112/1km1

- Zagospodarowanie terenu i opis stanu istniejącego

Stan istniejący:

Budynek-

Obiekt znajduje się na terenie wsi Marwica na terenie dawnego założenia dworsko-parkowego.  Obiekt aktualnie spełnia funkcję Domu Dziecka.

Od strony północnej od obiektu rozciąga się park wraz ze stawem. Od południa prowadzi główny wjazd, poprzez bramę wjazdową w starym ogrodzeniu. W części zachodniej znajdują się dawne zabudowania podworskie.

Od strony wschodniej w XX wieku dobudowano do dworu nowy budynek.

Stolarka okienna:

Okna w piwnicy krosnowe dwu i czteropolowe

W oficynie okna skrzynkowe. Na parterze , w ścianie zachodniej dwudzielne, dwupoziomowe, czteropolowe. Przy wejściu dwupolowe. W elewacji północnej i południowej trójdzielne, dwupoziomowe, sześciopolowe. W facjatach współczesne dwudzielne, dwupoziomowe, trójpolowe. Na piętrze w ryzalicie elewacji zachodniej okna dwudzielne ,dwupoziomowe, czteropolowe.

W budynku głównym; okna skrzynkowe, dwudzielne, dwupoziomowe, nadślemię ośmiopolowe. W przedsionku trójdzielne, dwupoziomowe, belka Ślemieniowi w formie nadwieszonego łuku odcinkowego. W podślemię pięciopolowe, nadślemię czteropolowe. W szczycie krosnowy okulus.

Stan techniczny okien.

W całym obiekcie stolarka w znacznym stopniu zużyta technicznie.

Widoczne ślady wielokrotnego malowania bez remontu i naprawy elementów drewnianych i okuć.

Elementy drewniane w trakcie wieloletniej eksploatacji w znacznym stopniu uległy wypaczeniu.

Powoduje to tworzenie w stolarce znaczne  szpary mające duży wpływ na przenikanie i ucieczkę ciepła z pomieszczeń w obiekcie. W okresie zimowym zły stan techniczny okien uniemożliwia poprawną eksploatację pomieszczeń .

Stan techniczny okien oraz ich konstrukcja mieści się poza zakresem normowym określającym współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik izolacyjności akustycznej.

W trakcie przeglądu stanu technicznego okien wytypowano poszczególne okna które w trybie natychmiastowym należałoby wymienić na nowe, oraz takie okna które na okres przejściowy , ze względu na możliwości finansowania wymiany, poddać remontowi.

- Opis  rozwiązań konstrukcyjnych.

6.1.     Prace renowacyjne okien

Wszelkie prace renowacyjne prowadzić

- Przy zdjętych skrzydłach okiennych

- Demontażu okuć i zamków ,baskwili itp.

- W pomieszczeniach dodatniej temperaturze

6.2.      Poniższy opis w punktach dotyczy wszystkich okien i parapetów okiennych.

- Zdjąć skrzydła okienne. Zdemontować klamki ,szyldy i baskwile. Usunąć ewentualne gwoździe i inne zbędne stalowe elementy. Zdemontować tafle szkła w oknach. Wstępnie oczyścić całą powierzchnię drewna. Uzupełnić ubytki w powierzchni drewnianej:

- Otwory kołkować

- W pęknięcia wzdłużne wkleić listewki drewniane

- Pozostałe nierówności wypełnić poprzez szpachlowanie kitem szpachlowym

- Po stwardnieniu kitów i szpachlówki przystąpić do szlifowania powierzchni

- Powierzchnie szlifować ręcznie papierem ściernym wzdłuż włókien.

- Należy usunąć wszelkie zabrudzenia i plamy oraz stare farby. Prace prowadzić szczególnie starannie, aby nie zniszczyć zdobień występujących w drewnie.

- Powierzchnie elementów stalowych i metali kolorowych dokładnie oczyścić mechanicznie i środkami chemicznymi z farby i rdzy.

- Mechanizmy ruchome okien wymyć i oczyścić z rdzy . Dokonać ewentualnych napraw. Po zamontowaniu w oknie smarować wazeliną techniczną.

- Po pracach przygotowawczych przystąpić do prac malarskich. Dla wzmocnienia drewna dokonać kilkakrotnego  gruntowania drewna. Malować farbami olejnymi dwukrotnie. Przed wymalowaniem powierzchniowym malować powierzchnię farbą podkładową.

- Części metalowe malować trzykrotnie. Pierwsza warstwa gruntująca. Druga warstwa podkładowa. Trzecia warstwa lakier do malowania elementów stalowych.

- Po wykonaniu prac malarskich przystąpić do szklenia okien. Zdjęte uprzednio szyby wymyć. Następnie osadzić w otworach okiennych przy użyciu sztyftów szklarskich oraz silikonu szklarskiego w kolorze okien.

- Prace przy wymianie okien.

Po wykonaniu okien jednoramowych przystąpić do demontażu istniejących okien skrzynkowych.

Prace przy wymianie okien powinna prowadzić firma która wykonała nowe okna. Dotyczy to odpowiedzialności gwarancyjnej przy wystąpieniu ewentualnych usterek w trakcie eksploatacji okien.

Przy zleceniu wykonania okien równolegle należy zlecić wykonanie nowych parapetów podokiennych. Wymaga tego zmiana w szerokościach konstrukcyjnych okien starych a wymiarami w oknach nowych.

W trakcie wymiany okien należy uwzględnić wystąpienie robót murarskich, tynkarskich oraz malarskich. W niektórych oknach będzie występowała wymiana opierzeń blacharskich /parapetów zewnętrznych/.

7.1. Do wykonania okien jednoramowych przyjęto następujące dane techniczne.

- Konstrukcja okna jednoramowa o profiluj-68 ? profil zabytkowy?

- Rama okna i skrzydło z drewna klejonego trzywarstwowego z sosny.

- Okucia wg przyjętego wykonawcy.

- Szklenie szybami o gr. 4 mm w zestawie podwójnym /4x16x4/. Szyba typu float.

- Szprosy drewniane wykonać jako naklejane typ ”wiedeński”

- Malowanie okien w kolorze białym wg systemu producenta

- Okna wykonać jako; patrz rysunki zestawienia okien.

- Współczynnik przenikania ciepła min. K=1.1 /W/m2K/

- Współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw= 32

Opracował: arch. Janusz Różański

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- Opis techniczny do projektu budowlanego

- Odpis decyzji W-M PWIS w Olsztynie z dnia 23-08-2010 r

- Informacja dotycząca BIOZ

- Rysunki techniczne projektu

- Rysunki elewacji szt. 4

- Rysunki inwentaryzacji okien szt. 6

- Rysunki do projektu wymiany okien szt. 6

- Rysunek zestawienia stolarki szt. 1

- Oświadczenie projektanta

- Odpis uprawnień

- Zaświadczenie z Izby Architektów

- Uzgodnienia

- Serwis fotograficzny